ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія: | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 Код ЄДРПОУ: 22864480 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): | Атомно-абсорбційний спектрометр ДК 021:2015 – 38430000-8 – «Детектори та аналізатори» |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги з особливостями UA-2024-07-23-008840-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | Технічні характеристики. Монохроматор; Діапозон довжини хвиль 190-900нм.. Точність довжини хвилі ±0.15нм. Спектральна ширина щілини; 0,2, 0,5 і 1,0 нм. Решітка; 1800 ліній/мм. Оптичне налаштування; Автоматичне. Корекція дрейфу; Двопроменева. Чутливість; Cu - 0.05 mg/ml. Тип пальника; Полумневий Універсальний пальник 50 мм або 100 мм для роботи з сумішами ацетилен- повітря. Газовий контроль; повністю автоматичний. Корекція фону полуменевої печі; Дейтерієва. Турель на 6 ламп; Автоматичне вирівнювання.. Кількість ламп; Набір ламп з порожнистим катодом для визначення 9 елементів (Cu,Fe,Zn, Pb, Mn, Ni, Cr, Cd, Mg). Програмне забезпечення та пакет експлуатаційної документації; українською мовою. Комплектація; 1. Атомно-абсорбційний спектрометр 2. Набір ламп з порожнистим катодом для визначення 9 елементів (Cu,Fe,Zn, Pb, Mn, Ni, Cr, Cd, Mg 3. Керуючий ПК з встанов-леною ОС Windows з ха-рактеристиками: - Windows 10 -оперативна пам'ять – не менше 8 Гб -жорсткий диск – не менше 500 Гб - Монітор, клавіатура, миша. 4. Настанова щодо експлуатування. 5. Повітряний компресор. 6. Набір витратних матеріалів для полуменевої атомізації. Гарантія; Не менше 12 місяців. |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення: | сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах за рахунок коштів Державного бюджету України на 2024 рік. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі: | 877 041,00 грн. з врахуванням ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі відбувалось на підставі даних ринку, а саме інформації з отриманих комерційних пропозицій на момент вивчення ринку згідно із пунктом 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), а саме: методом порівняння ринкових цін |
| 7 | Кількість закупівлі: | 1 шт |
| 8 | Процедура закупівлі: Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | Нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178; |
| 9 | Адреси точок комерційного обліку споживача, по яких здійснюється постачання природного газу постачальником: | 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 |
| 10 | Термін поставки (передачі) товару: | не пізніше ніж до 15.11.2024 |